吉首大学电子设计竞赛题目

1、 DC/AC逆变电源设计
输入直流12V输出正弦交流36V，额定输出电流2A，频率50HZ。
（1）正弦输出无明显失真。
（2）效率大于90%
（3）频率能50HZ、60HZ选择，输出相位能调整。
（4）有输出电压、电流显示，有过流保护功能。

2、 信号发生器设计
使用DDS技术设计一信号发生器
（1）输出频率可以在1HZ－１MHZ数控可调，正弦波、三角波。
（2）输出幅度在50欧负载下达3V并每0.1V可设置
（3）能输出FSK调制波形

3、用运算放大器设计一个电压放大电路，其输入阻抗不小于100kΩ，输出阻抗不大于1kΩ，并能够根据输入信号幅值切换调整增益。

（1）放大器带宽不窄于0~100kHz；放大器具有0.2、0.5、2、5四挡增益，并能够以数字方式切换增益；

（2）测量并显示输入、输出信号幅度及当前放大器增益；

4、设计并制作一套能在30℃~80℃范围内实现温度测量和控制的电路系统。系统中采用20Ω/30W的空心瓷管电阻（或自选加热元件）作为电热元件，用直流稳压电源（30V/2A）作为供电电源，温度传感器自选。

（1）设计一个温度测量电路，其输出电压能随电热元件温度的变化而变化；记录温度在30℃~80℃范围内每变化5℃对应的模拟电压值（填写表1）；

（2）以数字方式显示温度值；

（3）先将电热元件温度稳定的控制在40℃（保持至少1分钟）；然后快速升温至60℃，并将温度稳定的控制在60℃（保持至少2分钟）；并分别用LED指示灯指示升温中、温度达到40℃和温度达到60℃。

- 自由选题

说明：1、指定题目一等奖优先评奖。

3、成绩分设计论文和实物调试两部分。设计论文占40%，实物制作和调试占60%。论文格式和内容要求同全国大学生电子设计竞赛要求。

3、设计不限场地。